CVC-ITP051网络寻呼话筒使用手册

目  录

1、	简介	3

1.1、产品规格	3

2、接口说明	4

2.1、面板	4

2.2、背板	5

2.3、以太网接口	5

3、使用方法	6

3.1、广播【Announce】	6

3.1.1、话筒不连接服务器时的操作	6

3.1.2、话筒连接服务器时的操作	6

3.2、对讲【Intercom】	7

3.2.1、话筒不连接服务器时的对讲操作	7

3.2.1、话筒连接服务器时的对讲操作	8

3.3、监听【Monitor】	8

3.3.1、话筒不连接服务器时的监听操作	8

3.3.2、话筒连接服务器时的监听操作	8

3.4、菜单【Menu】	8

3.5、方向、音量调节和静音	9

4、工作前的配置	9

4.1、设备名和密码设置	10

4.2、网络IP地址配置	10

4.3、网络话筒相关配置	11

4.4、寻呼终端相关配置	11

4.5、连接服务器相关配置	11

5、附录	12

5.1、NAManager设备配置工具	12

# 简介

## 1.1、产品规格

输入电源：		DC12V；静态功耗<5W

网络接口：		10/100M Base网络，RJ45接口，1.5KV电气隔离，收发数据指示

功放：			2W D类功放

扬声器：		内置5W高保真扬声器

Mic输入：		麦克风频域70～12500Hz；典型幅值50mVpp，信噪比68dB

网络特性：		支持ICMP，ARP，TCP，UDP，HTTP，DNS，DHCP，IGMP网络协议

使用环境：	操作环境：	0℃～65℃，5～95%湿度

存储环境：	-20℃～85℃，5～95%湿度

# 2、接口说明

## 2.1、面板

Announce：	广播。

Intercom：	对讲。

Monitor：	监听。

Extra：	N/A。

Cancel：	取消/返回。

OK：	确定。

Zone：	组

Address：	组织架构。

Menu：	菜单。

← ：	删除。

## 2.2、背板

NET端口：	标准的10/100M以太网接口。

ST指示灯：	当有网络数据传输时，指示灯就会闪烁。

LINE OUT端子：	声音输出，外接功放音箱。

LINE IN端子：	外接音源输入。

MIC IN端子：	扩展外接麦克风输入。

PWR指示灯：	电源指示灯，接通电源时灯亮。

IN1与IN2端口：	两路外部输入信号端口。

RELAY端口：	一路继电器输出端口。

12V/1A端口：	12V(24V)直流电源输入。

## 2.3、以太网接口

CVC-ITP051提供标准的10/100M以太网接口，以RJ45接头与以太网连接，RJ45接头引脚含义如下。

RJ45引脚说明：

| 引脚号 | 说明 |
| --- | --- |
| 1 | TX+ 以太网发送正信号 |
| 2 | TX- 以太网发送负信号 |
| 3 | RX+ 以太网接收正信号 |
| 6 | RX- 以太网接收负信号 |

网络指示灯说明：

| 符号 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| YLED | 数据收发指示灯 | 当转换器发送或接收数据时，指示灯亮 |
| GLED | 网络连接指示灯 | 当转换器网络连接好时，指示灯亮 |

# 3、使用方法

## 3.1、广播【Announce】

### 3.1.1、话筒连接服务器时的操作

可以作为连接服务器使用，器配置方法详见本文 <4.5、连接服务器相关配置>。

当系统中服务器软件开启，并且CVC-ITP051连接上时，筒右上角的图标是“”，此时可以同时对多个设备广播。按下【Announce】键，屏幕的提示信息如下：

选择地址列表

输入设备IP或编号_________

1、全区广播

按下【Announce】键，再按下【OK】就可以实现“全区广播”。本地网内（不可以跨路由）的所有设备都可以接收到音频数据。

正在广播

全区广播

2、对若干各设备广播

按下【Announce】键，可以看到【选择地址列表】的界面，向【选择地址列表】添加若设备或者设备组号后，再按【OK】键，则可以对若干各设备广播。

向【选择地址列表】添加设备的方式有以下几种：

A、按下设备的IP或者编号，再按下【OK】，则可以将设备添加到【选择地址列表】。

B、按下【Zone】键后按下组号，再按下【OK】键，则可以将设备组添加到【选择地址列表】。

C、再按下【Address】键，可以看到设备的组织架构，按键【3】、【8】可以上下移动光标，【7】、【9】可以进入退出上下级。将光标移动到设备或者组号上，按下【Address】键，再按下【OK】键，则可以将设备或者设备组添加到【选择地址列表】。

添加完设备以后，再按下【OK】键，则话筒会对【选择地址列表】中的设备和设备组进行广播。

### 3.1.2、话筒不连接服务器时的操作

当CVC-ITP051未连接上时，话筒右上角的图标是“ ”，按下【Announce】键，屏幕的提示信息如下：

输入设备IP或编号_________

1、全区广播

使用方法和不连接服务器时的操作相同。

2、分区广播

如果我们按下【Announce】键，按下【Zone】键和组号（1～255）按键，再按下【OK】，则对进行相同组号的设备进行广播，区号是输入的组号。

3、对单个设备喊话

按下【Announce】键，按下设备的IP或者编号再按下【OK】就可以实现“对单个设备广播”。

正在广播

设备名称

## 3.2、对讲【Intercom】

### 3.2.1、话筒不连接服务器时的对讲操作

主动呼叫

先按下【Intercom】键，然后输入设备IP地址或编号，再按【OK】键，都可以对该设备呼叫。

呼叫

呼叫：X。 X.X.X.X 可以通话

被动呼叫

CVC-ITP051可以主动呼叫目标设备，也可以作为终端等待主机的呼叫。当有其他主机呼叫CVC-ITP051时，界面显示

远端呼入

有来自远端的呼叫。。。 X.X.X.X 可以通话

结束通话时，按【Cancel】键，终端返回欢迎界面。

### 3.2.1、话筒连接服务器时的对讲操作

话筒连接服务器后，主动对讲方式多了一种选择。

先按下【Intercom】键，再按下【Address】键，可以看到设备的组织架构，按键【3】、【8】可以上下移动光标，【7】、【9】可以进入退出上下级。将光标移动到设备上，再按下【OK】键，

则对所选设备进行对讲呼叫。

## 3.3、监听【Monitor】

### 3.3.1、话筒不连接服务器时的监听操作

先按下【Monitor】键，然后输入设备IP地址或编号，再按【OK】键，都可以对该设备进行监听。界面显示：

监听

监听：X（设备名） X.X.X.X

### 3.3.2、话筒连接服务器时的监听操作

话筒连接服务器后，监听方式多了一种选择。

先按下【Monitor】键，再按下【Address】键，可以看到设备的组织架构，按键【3】、【8】可以上下移动光标，【7】、【9】可以进入退出上下级。将光标移动到设备上，再按下【OK】键，

则对所选设备进行对讲监听。

## 3.4、菜单【Menu】

菜单选项里面提供2项如下选项：

- 设备信息

在设备信息一项里可以看设备的固件版本，屏幕版本以及其他一项相关参数。

- 设置

暂无。

## 3.5、方向、音量调节和静音

【3/▲】按键，可作为上移键，在有声音播放时增加本地喇叭音量，输入时做【3】键使用。

【8/▼】按键，可作为下移键，在有声音播放时降低本地喇叭音量，输入时做【8】键使用。

【7/◄】按键，可作为返回上级键，输入时做【7】键使用。

【9/►】按键，可作为进入下级键，输入时做【9】键使用。

在广播或对讲的时候，按下静音【0】时设备输出音量为0，按下音量增减键恢复原先值。

# 4、工作前的配置

CVC-ITP051工作前，接上电源后，应该对其进行网络参数和系统参数的配置。网络设置包括IP地址，子网掩码，网关地址的配置。这些设置与设备所处的网络有关，请咨询网络管理员。

系统参数包括设备名，设置密码，分组等信息。设备名是网络寻呼话筒终端在网络上的名字，通常应分配一个有意义的代号，各终端的名字不应该重复，以利于搜索和管理。密码是设置终端参数的口令，出厂设置密码为空，当设置了密码后，之后所有通过网络的参数操作都需要密码认证。分组信息包括了网络寻呼话筒终端隶属那个组。我们可以将网络上的终端分成多个组，之后在组播播放音频节目的时候，可针对某个组进行播放，终端不会播放不属于自己组的音频。设备可设置的组号从1～255，供255个分组。每个网络终端有8个断电保存固定组号，易于构成树形的分组结构。

网络寻呼话筒终端对讲时，还需要设置振铃次数。当呼叫时，终端每秒会产生1个振铃，当振铃次数超过预设值时，自动应答远端，与远端进行通话。

为了方便用户对CVC-ITP051的配置，我们提供一个通过网络配置CVC-ITP051参数的软件NAManager，软件运行于Windows系统下，操作方便。用户可以使用此软件搜索本地局域网上的网络寻呼话筒终端，并进行配置。

对于CVC-ITP051的参数含义及设置范围，请参考下表：

CVC-ITP051参数说明

| 参数名称 | 默认值 | 说明 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名 |  | 设备的名字，便于用户在网络中识别设备；在主动呼叫时，这个名字会显示在对方的屏幕上。其他设备可以呼叫这个名字呼叫本机 | 最长16字节的字符串 |
| 密码 |  | 设备密码，当不为空时，设置设备参数需要提交此密码。 | 最长16字节的字符串 |
| 自动获取IP地址 | 禁止 | 启用后，自动向网络的DHCP服务器申请动态IP地址，子网掩码等网络参数；为便于管理，建议禁止此功能。 |  |
| IP地址 | 10.1.1.10 | 本机的IP地址，在本地网络上，应该是唯一的IP地址。IP冲突将导致设备无法正常使用。应该由网络管理员分配。 |  |
| 子网掩码 | 255.0.0.0 | IP参数，与IP地址一样，应该由网络管理员分配。 |  |
| 服务器端口 | 6007 | 网络音频服务器的监听端口，如果网络没有音频服务器，可不理会这个参数。 | 1024～65535 |
| 服务器IP地址 | 10.1.1.105 | 网络音频服务器的IP，如果网络没有音频服务器，可不理会这个参数。 |  |
| 组播一组 | 0 | 组播地址，当网络上有对应的组播音频流时，接收并播放。 | 1～255 |
| 组播二组 | 0 |  |  |
| 组播三组 | 0 |  |  |
| 组播四组 | 0 |  |  |
| 组播五组 | 0 |  |  |
| 组播六组 | 0 |  |  |
| 组播七组 | 0 |  |  |
| 组播八组 | 0 |  |  |
| 麦克风增益 | 15 | 对讲模式下，麦克风电路的放大倍数 | 0～100 |
| 振铃次数 | 60 | 远端呼叫超过此设置值时，自动接通对话，默认的远端呼叫最长30秒，因此这个值超过30将导致禁止自动接通。 | 0～255 |
| 对讲音量 | 90 | 对讲时的默认音量，音量小于60基本上没有输出 | 0～100 |
| 录播音量 | 95 | 作为网络话筒广播、寻呼时，默认的播放音量，此音量将会影响网络上其它音频终端播放声音的大小。 | 0～100 |

以上是CVC-ITP051的有关参数，其他未说明的参数是备用或是对CVC-ITP051无效的，无需配置。

## 4.1、设备名和密码设置

我们可以个CVC-ITP051设置一个设备名，以便于在网络上识别这个设备，通常会给其一个有意义的名字，名字长度不超过16个字符或8个汉字。由于CVC-ITP051的键盘只有数字键输入，为了便于被其他设备呼叫，最好取只有数字组成的名字。

密码是用来保护设备参数的，当修改CVC-ITP051的参数时，必须提交密码才可以进行设置，出厂时是空密码。密码长度不能超过16字符。为了保护CVC-ITP051E的参数，防止被非法篡改，建议用户在对CVC-ITP051参数初始化后，设置保护密码。

## 4.2、网络IP地址配置

CVC-ITP051是一个网络中的，在正常使用前应该分配合适的网络参数，虽然CVC-ITP051提供了DHCP自动分配IP的能力，但不推荐客户使用。网络IP地址主要包括的IP地址和子网掩码，每个网络使用的IP地址段与子网掩码都可能不一样，这两个参数应该由网络的管理员分配。出厂默认的IP地址为10.1.1.10，子网掩码为255.0.0.0

## 4.3、网络话筒相关配置

当CVC-ITP051作为网络话筒时，对本地的Mic进行采样，压缩编码后从网络发送到音频终端，包括广播和组播两种网络传输方式。在工作过程中，录播音量参数影响着终端播放音量的大小，用户可通过NAManager设置默认的录播音量，范围是0～100，出厂默认为90，这个值不宜设置过小，否则可导致终端播放音量过小。

## 4.4、寻呼终端相关配置

CVC-ITP051可以作为寻呼终端使用，呼叫远端设备，远端设备应答后可互相对讲，采用了8K采样率。作为寻呼终端有几个关键的参数，麦克风增益，振铃次数和对讲音量。

麦克风增益参数表征了麦克风自动增益电路最大的放大倍数。当有比较大的背景噪音时，应该设置一个比较小的麦克风增益，以减少背景噪音对通话的影响，麦克风增益设置范围0～100，默认值是15。

CVC-ITP051也可以被其他设备呼叫，当其他设备呼叫CVC-ITP051时，CVC-ITP051记录远端的呼叫次数（远端呼叫为1次/秒），当呼叫次数大于振铃次数时，自动接通对讲。因此振铃次数表示自动接听对讲的延时。通常远端的呼叫最多为30次，因此将振铃次数设置大于30，可禁止自动接听的功能。	当对讲接通后，对讲音量控制着本机的扬声器的声音大小，设置过小，将导致本地扬声器声音很小。对讲音量设置范围0～100，默认值为90；

## 4.5、连接服务器相关配置

CVC-ITP051可以作为连接服务器使用。当与服务器连接使用时，则要使用NAManager设置网络参数选项中的服务器IP地址和服务器端口。服务器IP地址指的的是服务器软件Server所安装的控制PC电脑主机的IP地址。

在配置完成以后，开启在服务器主机上Server软件，此时CVC-ITP051的屏幕左上角显示出系统时间，表明此时CVC-ITP051已经连接到服务器上了。

# 5、附录

## 5.1、NAManager设备配置工具

网络音频设备常用的配置工具是NAManager，用以配置音频设备的参数，有时并不需要使用该软件，可以直接通过DAS系统软件来管理。软件主界面如下：

点击“本地搜索”可以搜索在线终端设备：选择要配置的终端设备，点击右键弹出对话框如下图   所示：

选择“设备属性”弹出属性对话框如下：

用户根据自己的要求作出适合修改。

设备信息：

设备名称：用户可为终端设备命名；

用户名与密码：用户填写这两项后，之后所有通过网络的参数操作都需要密码认证。

网络参数：

用户根据自己要求填写相关参数；

音频：

麦克风增益：调节范围（1~100），数值越大对声音输入的灵敏度越高；（推荐值：10~15）

振铃次数：是指对讲请求时发出的叮咚的声音次数；（推荐值：10~30）

对讲音量：可以用来调节本地音频输出音量声音大小；（推荐值：85~100）

录播采样率：数值越大，声音品质越好；（默认值：16）

录播音量：终端设备接收录播数据播放音量大小调节；（推荐值80~100）

广播：可设置设备隶属组号。同一设备可设置隶属多个组。

更详细的请参考NAManager使用说明书。